- 一、适用规范标准和管理文件要求

技术标准

- GB/T 33592-2017分布式电源并网运行控制规范

- GB/T 34930-2017 微电网接入配电网运行控制规范

- GB/T 33589-2017 微电网接入电力系统技术规定

- GB/Z 44789-2024 微电网动态控制要求

- GB/T 43463-2023 微电网群运行控制要求

- GBT 40594-2021 电力系统网源协调技术导则

- 技术要求

- 本项目为中国石油天然气集团有限公司科技项目《油气和新能源融合发展关键技术研究与应用》课题1《稀油生产与新能源融合发展关键技术研究与应用》下专题四：油田新型电网稳定运行关键技术研究内容。针对长庆油田新能源接入的实际情况，结合大电网与区域微电网运行，开展区域电网下源网荷储协同控制优化运行分析与研究。

- 主要技术要求包括：

（1）结合油田电网结构及新能源接入现状，开展跨区域分布式微电网的多层级集群协同控制策略研究，所提供的协同控制策略能够完全适用油田电网现有结构特征，具有较强的创新性。

（2）所研究的协同控制策略能够保证跨区域油田电网考核点潮流不倒送、功率因数达标（与上级电网连接点平均考核功率因数保证在0.9以上）、电压分布满足相关标准要求。

（3）以多层级微电网集群节点电压偏差、网损最小等目标形成多目标优化数学模型，所建立的模型须完整覆盖油田电网源网荷储设备类型。

（4）设计单微电网运行的优化数学模型，综合考虑风机、SVG、储能等多类电源因素，保证微电网所属的区域电网新能源不倒送、运行经济性提升10%以上。

（5）基于多区域微电网提出新能源协同控制优化策略，综合量化评估模型中微电网数量不少于3个，建立数学模型多目标函数中的子目标不少于2个。

  - （二）委托研发方案

  - （1）针对已运行的山城区域微电网（包括山城变接带分布式光伏、2台5MW风机、SVG、2.5MW/5MWh储能），结合储能、SVG、风电以及区域分布式光伏开展潮流分析，分析不同类型新能源的潮流计算数学模型。

  - （2）在现有微电网运行基础上，形成新能源最优协同控制策略，对区域电网内源网荷储进行电网控制策略与逻辑的开发，实现分布式新能源的群体调控，确保区域电网有功无功平衡以及经济性最优。

  - （3）基于延安地区油田分散式风电，针对分散的多层级微电网（各个微电网分属不同区域电网），研究建立分层分级的分布式微电网集群控制模型，提出微电网集群优化控制算法，并开展对应的优化仿真分析。

  - （4）基于多层级微电网集群控制，结合D5000系统形成工程应用对接模型，为系统功能扩展提供支撑。

  - （5）形成新能源协同控制优化运行分析报告1份。协助申报新能源协同控制优化、微电网分层分级集群控制发明专利2项。服务过程中每月提供技术进展、取得成果或认识、存在问题及下一步计划等。

- 三、报价要求

- 1、报价方式：   总价报价     □单价报价      费率报价

- 2、是否需要二次报价：□是  否

- 1）本次谈判采用总价报价，设置总价最高限价24.00万元（不含税）。本次谈判报价不含税，成交人在签订合同时执行长庆油田分公司相关规定计入增值税。“供应商”不认可谈判控制价，谈判将被拒绝。应根据国家颁布的有关管理规定及其收费标准，并结合自身实力与经验、市场价格竞争及合同实施风险等因素进行综合考虑后报价。

- 2）谈判响应报价币种为人民币。

- 3）除非谈判采购文件中另有规定，“供应商”所报的价格应包括完成所需进行的一切工作内容的费用摊入。

- 4）一轮报价须附价格构成清单。格式如下：

| - 序号 | - 服务内容 | - 单位 | - 数量 | - 价格 - （元，不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 针对山城区域微电网开展潮流计算模型分析 | - 项 | - 1 |  |
| - 2 | - 制定基于油田电网的单微电网最优控制策略 | - 项 | - 1 |  |
| - 3 | - 开发分层分级的分布式微电网集群控制模型 | - 项 | - 1 |  |
| - 4 | - 研究多微电网集群优化控制算法 | - 项 | - 1 |  |
| - 5 | - 优化工程应用对接模型 | - 项 | - 1 |  |
| - 6 | - 编制新能源协同控制优化分析报告 | - 项 | - 1 |  |
| - 7 | - 协助总结并提炼形成发明专利 | - 项 | - 2 |  |
| - 合 计（元、不含税） |  |  |  |  |